| 180 min | 17. Decembar 2005. |
| --- | --- |
| Mikroprocesorski sistemi (RI4MS): Drugi deo ispita (Dozvoljeno korišćenje literature) |  |

- (10) Nacrtati kontroler prekida 8259A i tajmer 8254 povezane u sistem sa procesorom 8086 (crtati samo potrebne signale, npr. A[19..0], WR, i sl.), dodeliti im adrese i napisati deo programa u asembleru koji realizuje časovnik. Prekidi se generišu na svakih 2 ms. Redni broj prekidne rutine za obradu prekida je 54, a tajmer je povezan na ulaz 6 kontrolera prekida. Napisati i objasniti kontrolne reči ICW1-ICW4, kao i kontrolnu reč za inicijalizaciju tajmera.

- (10) Nacrtati tastaturu 2x8 povezanu na port 8255. Dodeliti portu 8255 adresu i napisati proceduru za skeniranje tastature. Objasniti korišćene kontrolne reči. Pretpostaviti da se procedura poziva periodično na svakih 2 ms. Sva eventualna čekanja treba realizovati korišćenjem tajmera realizovanog u tački 1 (a ne pomoću petlje). Pretpostaviti da je port A već upotrebljen i da radi u modu 1.

- (10) Nacrtati serijski port i povezati ga na kontroler prekida 8259A i tajmer 8254 tako da budu razdvojeni prekidi za slanje i prijem. Brzina slanja i prijema je 2400 Bd.

  - Napisati prekidnu rutinu koja iz zadatog izlaznog bafera šalje podatke (jedan po jedan) dok ne naiđe na 0. Kada naiđe 0 postavlja se fleg koji signalizira da je poslat ceo podatak. Navesti koji je redni broj prekidne rutine.

  - Napisati prekidnu rutinu koja smešta primljene podatake (jedan po jedan) u zadati ulazni bafer. Kada naiđe 0 postavlja se fleg koji signalizira da je primljen ceo podatak. Navesti koji je redni broj prekidne rutine.

- (3) Napisati deo glavnog programa koji se vrti u petlji i proverava da li je stigao podatak. Ukoliko jeste poziva proceduru za obradu komande (koju ne treba pisati) i kojoj se prosleđuje adresa bafera preko steka. Rezultat obrade komande je adresa bafera iz kojeg se trebaju poslati podaci ili 0. Rezultat se prosleđuje u registrima AX i BX.

- (2) Nacrtati wait state generator za 8086 koji generiše jedno stanje čekanja za čitanje i dva za upis podatka u 8255.

- (5) Nacrtati šemu za merenje intenziteta zračenja nuklearnog reaktora, algoritam rada i napisati asemblerski program. Intenzitet se meri tako što se meri broj impulsa sa detektora zračenja u intervalu od 10 ms.

Napomena: PAŽLJIVO PROČITATI TEKST ZADATKA Opšta napomena: Ukoliko nešto nije (dovoljno) precizno definisano, od studenata se očekuje da uvedu jednu razumnu pretpostavku, da je jasno označe (da bi se lakše prepoznala prilikom ocenjivanja ispita) i da nastave da izgrađuju preostali deo odgovora na temeljima uvedene pretpostavke.