Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)            17. Decembar 2005.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1. : Prvi deo ispita traje 45 minuta.

Napomena 2. : Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

| 1 (2) | Odrediti efektivne adrese (ukoliko je moguće) i fizičke adrese podataka za sledeće načine adresiranja ako su (BX)=884E, (SI)=2F0B, Displacement=CA38, (DS)=4200. - neposredno: - - registarsko indirektno koristeći BX: DS:884EH = 4A84EH - relativno bazno indeksno koristeći BX:BX + SI + Displ = 4A191H - registarski relativno korišćenjem BX: DS:BX + Displ = 47286H |
| --- | --- |
| 2 (4) | Naći fizičku adresu skoka za sledeće načine adresiranja ako su (IP)=2FF0, (CS)=0200, Displacement=20FF, (BX)=1256, (SI)=3300, (DS)=2120: - intrasegmentno direktno: CS:Ip + Disp = 70EFH - intrasegmentno indirektno koristeći BX i relativno bazno indeksno: Adresa na: DS:[ BX + SI + Displ] = 27855H CS:5655 = 7655H - intersegmentno indirektno koristeći BX i registarsko indirektno adresiranje: Adresa na: DS:[1256] = 22456H IP = 5756H CS = 5958H CS:IP = 5ECD6H - intersegmentno indirektno koristeći direktno adresiranje: Adresa na: DS:Disp = 232FFH IP = 00FF CS = 0201 CS:IP = 210FH |
| 3 (2) | Navesti sve registre procesora 8086 i opisati ih |
| 4 (2) | 8259A. Objasniti ulogu CAS2-0 linija u sistemu sa kaskadno vezanim 8259A? - CAS linije su za MASTER izlazne, a za SLAVE ulazne linije - kada MASTER primi prvi INTA impuls pop ovim linijama pošalje identifikacioni broj SLAVE-u, tako da na drugi impuls SLAVE pošalje podatak. |
| 5 (2) | 8251. Koliko se karaktera prenese u jedinici vremena (sec) serijskom asinhronom vezom ako su poznati sledeći parametri: broj informacionih bita je 7, postoji bit parnosti, 2 stop bita, vreme koje protekne između prenosa 2 uzastopna karaktera je 4 periode takta, TxC=RxC=9600Hz, faktor deljenja učestanosti je 16? 9600/16 = 300 1 (start) + 7 (data) + 2 (stop) + 1 (parity) +4 (delay) = 15 600/15 = 40 |
| 6 (2) | 8255. Grupa A paralelnog porta je konfigurisana za izlaz u modu 2. Navesti relevantne kontrolne signale i objasniti ko ih postavlja (CPU, 8255A, izlazni uređaj). OBF – Output Buffer Full (8255) ACK – Acknowledge (Periferija) INTR – Interrupt Request (8255) STR – Strobe (Periferija) IBF – Input Buffer Full (8255) |
| 7 (2) | Objasniti pojam reentrant funkcije u Keil C-a. Reentrant funkcije, su funkcije za koje se alocira stek, što omogućava da: - budu deljene od strane više procesa - se rekurzivno pozivaju |
| 8 (2) | Nacrtati vezu između terminala i udaljenog računara preko telefonske linije. Objasniti funkciju relevantnih signala. |

| 9(3) | Objasniti svako od stanja u kojem se može naći podatak u kešu u slučaju MESI protokola i Write Back-a i naznačiti da li se pri čitanju, odnosno upisu generiše ciklus na magistrali. Stanje; Opis stanja; Čitanje; Upis. M; Podatak se nalazi samo u jednom kešu i promenjen je (različit u odnosu na stanje u glavnoj memoriji).; ne; ne. E; Podatak se nalazi samo u jednom kešu, ali još uvek nije promenjen.; ne; ne. S; Više keševa poseduje podatak.; ne; da. I; Podatak se ne nalazi u kešu.; da; da. |
| --- | --- |
| - (3) | - Objasniti osnovne principe softverske predikcije skokova, i navesti tri osnovne tehnike. - Softverska predikcija skokova podrazumeva statičku predikciju (u vreme prevođenja, a ne izvršavanja) baziranu na analizi i prepakivanju koda i to tako da se poveća stepen paralelizma (na nivou instrukcija - ILP), pronalaženjem i eliminisanjem zavisnosti koje mogu da dovedu do hazarda u pipeline-u. - Tehnike: - Trace scheduling; - Loop unrolling; - Software pipelining |
| 11 (3) | Objasniti razliku između write-update i write-invalidate protokola za održavanje konzistencije keša. - write-update: nakon promene podatka u jednom kešu ažurira se podatak i u svim ostalim u keševima koji sadrže taj podatak - write- invalidate: nakon promene podatka u kešu podatak se proglašava nevažećim u ostalim keševima. |
| 12 (3) | Objasniti pojam spekulativne instrukcije (Speculative Instruction). - Spekulativne instrukcije se su one instrukcije koje se izvršavaju pre nego što procesor zna da li treba da se izvrše: - Prvo se predvidi skok - Instrukcija se učini spekulativnom i pomeri iza skoka - Odredi se kada se izvršavanja instrukcija (scheduling) radi povećanja efikasnosti - U slučaju da instrukcija ne treba da se izvršava radi se oporavak. Dva osnovna principa: - Kompajler određuje kada se izvršava spekulativna instrukcija, a hardver radi oporavak u slučaju pogrešnog predviđanja. - Spekulacija se radi u vreme izvršavanja. Kompajler vrši prevođenje kao da spekulacija ne postoji, a hardver za predviđanje skokova je odgovoran za spekulaciju. |