| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 28.02.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0007H, (SS)=0003H, (ES)=00006H, (SI)=13H, (BX)=2H, (CX)=9H, (DX)=4H, (SP)=100H, (BP)=9H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. xor AX, AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+8][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Потребно је у асемблеру за микропроцесор 8086 написати if-then-else, гдје је услов OP1 > OP2 (OP1 и OP2 су симболичке адресе операнада у меморији). Додатни проблем је што су блокови у then и else секцијама већи од 128B. |
| 3 (4) | Објаснити како микропроцесор чита ријечи у зависности од адресе и образложити разлог за то. Навести вриједности релевантних сигнала. |
| 4 (4) | Када је и зашто при читању потребно лечовати вриједност бројача у 8254? |
| 5 (4) | Навести модове серијског порта присутног у микроконтролеру 8051 и објаснити. |
| 6 (4) | Које су три основне методе за повећање ILP-a? Дати кратак опис свих. |
| 7 (4) | Нацртати шему Pshare предиктора и извести формулу за цијену коштања тог предиктора? |
| 8 (4) | Које су два основна приступа у дизајнирању спекулативних инструкција? |
| 9 (4) | Објаснити limited directory протоколе. |
| 10 (4) | Навести основну подјелу протокола рутирања у бежичним сензорским мрежама према начину идентификације чворова. Дати кратак опис сваке врсте. |