| 120 мин | 28.02.2008. |
| --- | --- |
| Микропроцесорски системи: Други дио испита (дозвољено коришћење литературе) |  |

Потребно је испројектовати дигитални термостат. Интерфејс термостата према кориснику су 7-сегментни дисплеј са три цифре и три тастера (једно ''мод'', и друга два ''+'' i ''-''). Тастер ''мод'' служи за прелазак система између мода приказа тренутне температуре и мода постављања температурне границе. У моду приказивања тренутне температуре тастери ''+'' и ''-'' немају утицаја на систем. У моду постављања температурне границе тастери ''+'' и ''-'' служе за повећавање, односно смањивање текуће вриједности за једну јединицу. Нова вриједност се поставља тек при преласку у мод приказа температуре. Ако се жели поништити измјена, потребно је тастер ''мод'' држати бар 2 секунде. Када тренутна вриједност температуре пређе неку границу, потребно је затворити контакт релеа, односно када вриједност тренутне температуре падне испод температурне границе, треба отворити контакте релеа.

Почетак мјерења температуре задаје се високим напонским нивоом на линији СТАРТ. Када периферија заврши мјерење, поставља податке на 12-битну магистралу и генерише сигнал СТОП. У том стању остаје док се не укине сигнал СТАРТ. Мјерење траје приблизно 10ms. Периферија враћа позитиван цио број. Резолуција мјерења је 0.2°C. Мјерење се врши сваке секунде

1.(6) Нацртати шему система.

2.(5) Дефинисати адресе периферија и написати рутине за иницијализацију. Обавезно уз сваку константу назначити шта се њом поставља.

3.(6) Написати потребан код да би описани систем радио. Најбоље рјешење је да главни рограм буде петља која не ради ништа.

Напомена: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ЗАДАТКА Општа напомена: Уколико нешто није довољно прецизно дефинисано, од студената се очекује да уведу разумну претпоставку, да је јасно означе (да би се лакше препознала приликом оцјењивања испита) и да наставе да изграђују преостали дио одговора на темељима уведене претпоставке.