| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 05.02.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0004H, (SS)=0009H, (ES)=0007H, (SI)=4H, (BX)=3H, (CX)=5H, (DX)=2H, (SP)=100H, (BP)=6H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. xor AX, AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+4][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Написати код који у низу NIZ који има 100 елемената проналази прво појављивање знака који се налази на локацији ZNAK. Користити одговарајућу LOOP наредбу. |
| 3 (4) | Објаснити генерисање сигнала READY. Објаснити како се одређује колико је WAIT стања убачњно. |
| 4 (4) | Објаснити зашто није увијек могуће за 8259А користити AEOI мод рада. |
| 5 (4) | Објаснити зашто се код верзије микроконтролера 8051 која има 256B интерне RAM меморије не може на исти начин приступати нижих и виших 128B. Која је разлика? |
| 6 (4) | Шта је Inquire цикус? Нацртати таблицу прелаза стања. |
| 7 (4) | Објаснити када и зашто је предиктор са два бита бољи од предиктора са једним битом? |
| 8 (4) | Шта је Loop unrolling? |
| 9 (4) | Нацртати stride based предиктор вриједности. Када је овакав предиктор посебно погодан и како? |
| 10 (4) | Које су битне особине подсистема у бежичним сензорским мрежама? |