| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 31.01.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0005H, (SS)=0009H, (ES)=00004H, (SI)=4H, (BX)=7H, (CX)=3H, (DX)=8H, (SP)=100H, (BP)=9H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. xor AX, AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+4][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Кратко и прецизно објаснити подршку микропроцесора 8086 коју пружа при обради низова. |
| 3 (4) | Објаснити наредбе LDS и XCHG и приказати како се наредба XCHG ако је потрбно да се изврши над два операнда (бајта) који се налазе у меморији на адресама OP1 и OP2. |
| 4 (4) | Објаснити сигнале ALE и READY. |
| 5 (4) | У неком систему су заузети сви улази у IVT од почетка до броја 50 (улаз број 50 је заузет). Остали су слободни. У систем је потребно додати још два контролера прекида. Које улазе у IVT им треба додијелити, ако претпоставимо да да им се додјељују најмањи могући бројеви упаза? Ако улазе за прекиде на првом означимо са А0..А7 и на другом B0..B7, и други контролер повежемо на А5 улаз првог, за сваки улаз написати одговарајући број улаза у IVT у којем се налази адреса прекидне рутине. |
| 6 (4) | Шта може да буде проблем при читању вриједности бројача из тајмерa? Како се рјешава тај проблем? |
| 7 (4) | Навести и објаснити грешке које серијски порт 8251 може да детектује. |
| 8 (4) | Кратко и прецизно објаснити како се код микроконтролера 8051 при обрађивању захтјева за прекид одређује адреса прекидне рутине и како се код прекидне рутине смјешта у меморију у зависности од величине? Није потрбно наводити никакве конкретне вриједности нити редослијед прекидних рутина. |
| 9 (4) | Објаснити ограничење у погледу дужине трајања импулса РЕСЕТ сигнала код микроконтролера 8051 које тај сигнал мора да задовољи да би био препознат. |
| 10 (4) | Какву везу пружа магистрала PCI-Express у погледу ширине података, броја крајњих тачака које могу бити повезане и могућности слања у оба смјера? |