| 120 мин | 05.02.2008. |
| --- | --- |
| Микропроцесорски системи (ИР4МС): Други дио испита (дозвољено коришћење литературе) |  |

1.(7) У неком микропроцесорском систему заснованом на микропроцесору 8086 потребно је обезбједити 8 улаза за прекиде и асинхрону серијску везу. Нацртати дио шеме који се односи на обезбјеђивање поменутих функционалности.

2.(7) Написати код за иницијализацију контролера прекида, серијског порта и тајмера из претходне тачке.

3.(6) Написати потребан код за слање низа података. Позивајући процес потребне параметре у процедуру треба да прослиједи преко стека. У позваној процедуре се треба задржати што је краће могуће.

Напомена: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ЗАДАТКА Општа напомена: Уколико нешто није довољно прецизно дефинисано, од студената се очекује да уведу разумну претпоставку, да је јасно означе (да би се лакше препознала приликом оцјењивања испита) и да наставе да изграђују преостали дио одговора на темељима уведене претпоставке.