| 120 мин | 25.06.2008. |
| --- | --- |
| Микропроцесорски системи: Други дио испита (дозвољено коришћење литературе) |  |

Потребно је испројектовати микропроцесорски систем који ће главном рачунару омогућити еквидистантно узимање одбирака два електрична сигнала. Систем са главним рачунаром комуницира преко серијског порта. Корисник (оператер који користи главни рачунар) може да зада почетак и крај узимања одбирака појединих сигнала (може узимати и одбирке само једног сигнала). Одабирање сигнала може бити са истом или различитом брзином. Уколико се одбирци узимају истом брзином, тада корисник може задати и фазу (помјерај између узимања одбирка). Систем узете одбирке памти у локалној меморији и шаље их тек на захтјев са главног рачунара.

Претпоставити да је интерфејс А/Д конвертора има 16 линија за податке и 3 контролне линије, START, END и READ. Када се конвертор стартује узлазном ивицом START сигнала, конвертор ради неко вријеме и потом поставља END на 1. Потом, процесор треба да очита конвертовану вриједност тако што сигнал READ обара на 0, чека да се сигнал END врати на 0 и потом чита податке и враћа сигнал READ на 1.

У случају да корисник тражи узимање одбирака истом брзином и без фазног помјераја, конвертори се морају стартовати у истом тренутку.

1.(3) Дефинисати протокол по којем систем ради (формат и значење порука које се размјењују између).

2.(4) Нацртати шему система. Детањно приказати како је конвертор увезан у систем. Меморију и процесор није потребно цртати већ само користити стандардне називе нјихових пинова.

3.(5) Дефинисати адресе периферија и написати рутине за иницијализацију. Обавезно уз сваку константу назначити шта се њом постиже (који мод рада и сл.).

4.(8) Написати потребан код да би описани систем радио. Најбоље рјешење је да се већина посла обавља у прекидним рутинама, а веома мали дио или ништа у главном програму.

Напомена: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ЗАДАТКА Општа напомена: Уколико нешто није довољно прецизно дефинисано, од студената се очекује да уведу разумну претпоставку, да је јасно означе (да би се лакше препознала приликом оцјењивања испита) и да наставе да изграђују преостали дио одговора на темељима уведене претпоставке.