| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 21.09.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200h, (CS)=1000h, (DS)=0012h, (SS)=00071h, (ES)=00012h, (SI)=12h, (BX)=19h, (CX)=4h, (DX)=44h, (SP)=108h, (BP)=34h и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. pop AX ________ add AX, [BX] ________ xor AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+6][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Потребно је у асемблеру за микропроцесор 8086 написати потпрограм који прихвата два низа (број елемената низа, па затим елементи једног низа, па елементи другог низа), сабира та два низа и враћа резултат на стек на позицију првог низа. Сматрати да су елементи низа ријечи. |
| 3 (4) | Да ли је контролер прекида 8259А могуће користити у случају када се жели свим прекидима додјелити исти приоритет (да се избјегне проблем изгладњивања? Објаснити. |
| 4 (4) | Објаснити подфазе циклуса на магистрали микропроцесора 8086. (сваку са по једном кратком и прецизном реченицом). |
| 5 (4) | Објаснити могуће намјене пина ALE код микроконтролера 8051. |
| 6 (4) | Објаснити шта значи out-of-order issue? |
| 7 (4) | Објаснити скраћенице BTB и BHT. |
| 8 (4) | Нацртати шему за Dynamical instruction reuse предиктор. Oбјаснити шта се чува у FABuf.? |
| 9 (4) | Нацртати структуру HEP мултипроцесорског система. Јасно назначити шта су елементи система. |
| 10 (4) | Објаснити однос појмова Link и Lane. |