| 120 мин | 21.09.2008. |
| --- | --- |
| Микропроцесорски системи: Други дио испита (дозвољено коришћење литературе) |  |

Потребно је испројектовати микропроцесорски систем који ће служити као даљински управљач. Подаци се уносе преко тастатуре са 10 цифара и два контролна тастера Ц1 и Ц2. Контролни тастер Ц1 служи за брисање последње унијете цифре. Тастер Ц2 служи за означавање да је унос податка завршен. Систем треба да унесени податак издјели на 7-битне дијелове, дода им бит парности тако да на крају буде паран број јединица и тако добијене бајтове пошалје ширински модулисано (у такту фиксног периода трајање импулса зависи од податка који се шаље).

1.(4) Нацртати шему система. Меморију и процесор није потребно цртати већ само користити стандардне називе нјихових пинова.

2.(5) Дефинисати адресе периферија и написати рутине за иницијализацију. Обавезно уз сваку константу назначити шта се њом постиже (који мод рада и сл.).

3.(11) Написати потребан код да би описани систем радио. Најбоље рјешење је да се већина посла обавља у прекидним рутинама, а веома мали дио или ништа у главном програму.

Напомена: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ЗАДАТКА Општа напомена: Уколико нешто није довољно прецизно дефинисано, од студената се очекује да уведу разумну претпоставку, да је јасно означе (да би се лакше препознала приликом оцјењивања испита) и да наставе да изграђују преостали дио одговора на темељима уведене претпоставке.