| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 25.08.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200h, (CS)=1000h, (DS)=0011h, (SS)=00034h, (ES)=00012h, (SI)=11h, (BX)=1Ah, (CX)=4h, (DX)=6Еh, (SP)=10Ah, (BP)=32h и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. pop AX ________ add AX, [BX] ________ xor AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+8][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Потребно је у асемблеру за микропроцесор 8086 написати потпрограм који прихвата низ (број елемената низа, па затим елементи низа) и вриједност коју претражује у низу. Сматрати да су елементи низа ријечи. Ако у низу нађе задату вриједност, враћа 1. У супротном, враћа 0. Параметри се прихватају преко стека, а повратна вриједност се прослијеђује у регистру АХ. |
| 3 (4) | На које све линије АД магистрале микропроцесора 8086 се може прикључити контролер прекида? Објаснити. |
| 4 (4) | Објаснити инструкцију LDS? |
| 5 (4) | Да ли је код контролера прекида 8259А могуће мијењати приоритете појединих прекида? Објаснити. |
| 6 (4) | Навести бар 4 мода рада програмабилног бројача 8254 и кратко их објаснити. |
| 7 (4) | Шта су то синхронизациони карактери и када се користе? |
| 8 (4) | Како се код микроконтролера 8051 одређују адресе прекидних рутина? |
| 9 (4) | Објаснити функцију ЕА пина микроконтролера 8051. |
| 10 (4) | Објаснити однос појмова Link и Lane? |