| 120 мин | 14.02.2009. |
| --- | --- |
| Микропроцесорски системи (ИР4МС): Други дио испита (дозвољено коришћење литературе) |  |

1.(8) У неком микропроцесорском систему заснованом на микропроцесору 8086 (систем већ постоји и све компоненте у сисистему су искоришћене у потпуности и не постоји ниједан контролер прекида) потребно је обезбједити читање дата три регистра. Уз сваки регистар дат је по један сигнал, на чију сваку 200-ту узлазну ивицу се врши очитавање регистра. Регистри су 8-битни и имају такво кашњење да је потребно уметнути 3 стања чекања. Нацртати дио шеме који се односи на обезбјеђивање поменутих функционалности (није потребно цртати постојећи дио система). Водити рачуна да се допројектовани дио може искористити на најефикаснији начин.

2.(5) Додјелити почетне адресе и одредити модове рада додатих периферија. Написати потпрограме за иницијализацију додатих периферија.

3.(7) Написати потребан код тако да се кориснику обезбједи по једна функција за сваки регистар која ће кроз регистар АХ враћати следећу вриједност из бафера везаног за тај регистар. Написати и потребне прекидне рутине које обезбјеђују податке за тражену функцију. У случају да нема података, вратити вриједност 0. У случају да се прихвати податак када је бафер већ пун, преписује се најстарији податак у баферу..

Напомена: ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ЗАДАТКА Општа напомена: Уколико нешто није довољно прецизно дефинисано, од студената се очекује да уведу разумну претпоставку, да је јасно означе (да би се лакше препознала приликом оцјењивања испита) и да наставе да изграђују преостали дио одговора на темељима уведене претпоставке.