| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 14.01.2009. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | Прој.зад. | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0004H, (SS)=000BH, (ES)=0007H, (SI)=34H, (BX)=28H, (CX)=15H, (DX)=4H, (SP)=102H, (BP)=76H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. xor AX, AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+4][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Чему служи и како се користи бит помоћног преноса код микропроцесора 8086? |
| 3 (4) | Објаснити инструкцију ROR. |
| 4 (4) | На асемблеру микропроцесора 8086 написати рекурзивну функцију која рачуна суму првих N елемената. |
| 5 (4) | Објаснити сигнале ALE и DT/R. |
| 6 (4) | Пројектује се неки систем заснован на микропроцесору 8086 и додају се три контролера прекида, један master (М), један slave на улаз број 1 master-а (S1) и други slave на улаз 7 master-a (S7). Ако су до тог тренутка били слободни улази у IVT почев од 44, додијелити најмање могуће бројеве улаза, тако да се прво додјељују master-u M, па slave-u S1 и на крају slave-u S7? Приказати који ће се улази стварно користити. |
| 7 (4) | Да ли ће бити пријављена нека грешка ако док процесор још није прочитао претходно примљени бајт, почне пријем следећег бајта? Образложити одговор. |
| 8 (4) | Ако је такт неког бројача реда 1Hz, да ли је могуће прочитати вриједност бројача без његовог заустављања и лечовања? Прецизно и кратко објаснити. |
| 9 (4) | Колико највише DMA контролера може да се повеже у један систем заснован на микропроцесору 8086? Образложити. |
| 10 (4) | Ако се пише прекидна рутина која се позива када се прими податак преко серијског порта микроконтролера 8051, о чему се мора водити рачуна, а што није случај са прекидним рутинама за остале периферије? |