| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 19.01.2009. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /4 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /4 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 | Задатак 10 | /4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0004H, (SS)=000BH, (ES)=0007H, (SI)=4H, (BX)=8H, (CX)=5H, (DX)=2H, (SP)=100H, (BP)=6H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. На датим линијама уписати вриједности које се налазе у регистру АХ након извршаванја инструкције у истом реду? Сматрати да се инструкције извршавају једна за другом. xor AX, AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+4][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Написати код који одузима два пакована BCD броја са по 4 цифре. Операнди се налазе на адресама OP1 и OP2, а резултат смјестити на адресу REZ. |
| 3 (4) | Када подаци треба да буду спремни на магистрали микропроцесора 8086 у циклусу читања? Шта се ради да то увијек буде задовољено? |
| 4 (4) | На асемблеру микропроцесора 8086 написати рекурзивну функцију која рачуна суму првих N елемената. |
| 5 (4) | Ако неко каже да су у неком тренутку вриједности сигнала /BHE и A0 једнаки 1, и пита шта се тренутно дешава у систему, шта ћете му одговорити? |
| 6 (4) | У систему постоје 3 контролера прекида. Два slave контролера повезана су на улазе 0 и 4 master контролера. Сви улази у табели адреса прекидних рутина закључно са улазом број 53 су заузети. Додијелити улазе прво master-у, па slave-у на улазу 0 и на крају slave-у на улазу 4 тако да су увијек додјељују најмањи могући бројеви. Означити који улази су на располагању за коришћење, а који не. |
| 7 (4) | Које грешке може да детектује контролер за серијски пренос, 8251? Описати их укратко у по једној реченици. |
| 8 (4) | Када се мора користити Read Back команда? |
| 9 (4) | Да ли су сва 4 канала DMA контролера идентична у погледу операција које могу да изведу? Ако јесу, навести све операције које су могуће, ако нису, навести једну операцију по којој се неки канал разликује од осталих. |
| 10 (4) | Навести два примјера како се штеди меморија у микроконтролеру 8051. На ком нивоу и ко прави ове уштеде? |