| Предмет: | Микропроцесорски системи |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 28.10.2012. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 4 | /2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задатак 2 | /4 | Задатак 5 | /4 |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 6 | /4 |
|  |  | Задатак 7 | /4 |
| Сума: | /20 |  |  |

Напомена 1 : Садржај меморијске локације (бајта) једнак је вриједности нижег бајта адресе те локације.

| 1 (4) | Садржај регистара процесора је: (IP)=200H, (CS)=1000H, (DS)=0006H, (SS)=006CH, (ES)=00002H, (SI)=4H, (BX)=12H, (CX)=31H, (DX)=16H, (SP)=114H, (BP)=116H и дат је следећи сегмент кода који почиње од адресе CS:IP. Који је садржај регистра АХ након извршавања сваке од следећих инструкција? pop AX ________ add AX, [BX] ________ add AL, [BP][SI] ________ add AX, [BX+19h][SI] ________ |
| --- | --- |
| 2 (4) | Објаснити чему служе и како се користе сигнали DT/R и DEN, који се појављују код микропроцесора 8086. |
| 3 (4) | Нека 8-битна периферија повезана је на виших 8 линија дата магистрале процесора. Периферија захтјева 4 адресе и повезана је тако да јој се приступа кроз улазно/излазни адресни простор. Које од понуђених група адреса би могле бити додјељене наведеној периферији како би се препознавање адреса свело на коњункцију у којој учествују адресне линије и њихове инвертоване вриједности? Тачне одговоре заокружити, а за сваки нетачан дати бар једно објашњење зашто дати скуп адреса није могуће додјелити поменутој периферији. a) б) в) г) д) 1000h 10001h 1008h 1009h 1005h 1002h 10003h 100Ah 100Bh 1007h 1004h 10005h 100Ch 100Dh 1009h 1006h 10007h 100Eh 100Fh 100Bh |
| 4 (2) | Шта је P флег и како се рачуна његова вриједност? |
| 5 (4) | Навести и са по једном реченицом објаснити фазе од којих се састоји један машински циклус на магистрали микропроцесора 8086. Посматра се циклус најкраћег могућег трајања. |
| 6 (4) | Навести све могуће изворе прекида микропроцесора 8086 и за сваки објаснити како се долази до броја улаза у IVT. |
| 7 (4) | Која је логичка функција кола приказаног на слици. Приказати процес закључивања. |