8255A – Parallel Interface Adapter

| 8255A part | System Address |
| --- | --- |
| portA | 0050h |
| portB | 0052h |
| portC | 0054h |
| Control Register | 0056h |

=====================================================================================

Inicijalizacija za 8255

=====================================================================================

Ctrl8255	EQU	10000001b

; A - mod 0, A - output, C(upper) - output, B - mod 0, B - output, C(lower) - input

Init8255 Proc Near

MOV AL, Ctrl8255

OUT A8255_Ctrl,AL

RET

Init8255 EndP

Bit portC.7 set/reset control word: 0xxx111c ( c=1 – set, c=2 - reset )

( ova kontrolna reč se šalje na Contro Register adresu )

Slanje podataka:

MOV DX, portA_address

MOV AL, podatak

OUT DX, AL

Čitanje podataka:

MOV DX, portA_address

IN AL, DX ( podatak u AL )

8251A – USART

| Internal Address | System Adress |
| --- | --- |
| data address | 0010h |
| control adress | 0012h |

=====================================================================================

Inicijalizacija za 8251

=====================================================================================

Mode8251	EQU	01001110b    	; 1 stop, 8 bits, Baud Rate Faktor = 16x

Comm8251	EQU	00110111b    	; RTS, err, RxEN, DTR, TxEN

Init8251 Proc Near

MOV DX, A8251_Ctrl			; worst-case inicijalizacija

XOR AL, AL				; da bi se osiguralo da je 8251

OUT DX, AL				; u command mod-u pre

MOV CX, 2				      ; internog reseta,

delay1: LOOP delay1				; prvo se tri puta šalje 0

OUT DX, AL				; zatim se šalje comanda za interni reset

MOV CX, 2

delay2: LOOP delay2				; zbog Write-Recovery-Time,

OUT DX, AL				; prilikom slanja bilo koje komande

MOV CX, 2				      ; treba sacekati 16 taktova signala CLK

delay3: LOOP delay3

MOV AL, 40h				; reset naredba

OUT DX, AL

MOV CX, 2

delay4: LOOP delay4

MOV AL, Mode8251

OUT DX, AL				; salje se mode registar

MOV CX, 2

delay5: LOOP delay5

MOV AL, Comm8251

OUT DX, AL				; salje se ctrl registar

RET

Init8251 EndP

Data address se koristi i za čitanje i za upis podatka. Razlika je u WR i RW signalu. Ako radimo čitanje sa data adrese, adresira se prijemni register a ako radimo upis adresira se prihvatni register.

Čitanje pristiglog podatka:

MOV DX, Data_address

IN AL, DX ( podatak u AL )

Upis podatka za slanje:

MOV DX, Data_address

MOV AL, podatak

OUT DX, AL

Čitanje status registra:

MOV DX, Control_address

IN AL, DX ( status u AL )

STATUS 10000001b ( ready to transmit )

STATUS 00000010b ( data received )

8254A - Timer/Counter

| 8254A part | System Address |
| --- | --- |
| counter0 | 0040h |
| counter1 | 0042h |
| counter2 | 0044h |
| Control Register | 0046h |

=====================================================================================

Inicijalizacija za 8254

=====================================================================================

T0CW		EQU	00010111b	; T0, LSB only, mode=3, BCD

T0DIVLSB	EQU	10h		; 2457600 / (16*9600) = 16 = 10h

T1CW		EQU	01110111b	; T1, LSB then MSB, mode=3, BCD

T1DIVLSB	EQU	58h		; 2457600 / 1000 = 2458h

TIDIVMSB	EQU	24h

Init8254 Proc Near

; Timer 0 se koristi kao generator takta za 8251

MOV AL, T0CW

OUT A8254_Ctrl, AL

MOV AL, T0DIVLSB

OUT A8254_T1, AL

; Timer 1 se koristi za merenje vremena (prekid na svakih 1ms)

MOV AL, T0CW

OUT A8254_Ctrl, AL

MOV AL, T0DIVLSB

OUT A8254_T0, AL

MOV AL, T0DIVLSB

OUT A8254_T0, AL

RET

Init8254 EndP

Brojače je moguće i očitavati (što u našem slučaju nema smisla) i to se radi

slanjem LATCH command reči na adresu Control Word Registra (bit4i5 na 0) a zatim očitavanjem vrednosti željenog brojača sa njegove adrese.

8259A – Interrupt Controller

| Internal Address | System Adress |
| --- | --- |
| lower ( A0 = 0 ) | 0010h |
| higher ( A0 = 1 ) | 0012h |

=====================================================================================

Inicijalizacija za 8259

=====================================================================================

ICW1	EQU	00010011b		; edge triggered, single, ICW4

ICW2	EQU	01000000b		; interapti od ulaza 64 (40h)

ICW4	EQU	00000001b		; normal end-of-interrupt, 8086 režim

OCW1	EQU	11111000b		; demaskirani - clock, tastatura i USART

OCW2	EQU	00100000b		; nespecificna EOI komanda

Init8259 Proc Near

MOV AL, ICW1

OUT A8259_A0, AL			; slanje ICW1

MOV AL, ICW2

OUT A8259_A1, AL			; slanje ICW2

MOV AL, ICW4

OUT A8259_A1, AL			; slanje ICW4

MOV AL, OCW1

OUT A8259_A0, AL			; slanje OCW1

RET

Init8259 EndP

Relevantno obraćanje za naš sistem je:

Maskiranje prekida slanjem OCW1 na HIGHER adresu ( u OCW1 postavljen bit znači zabranu prekida za INT ulaz koji odgovara tom pinu. Stavljanjem 0 na taj pin, prekid se odobrava. )

Ukoliko nije izabran automatic EOI ( nonspecific EOI komanda), potrebno u interrapt rutini poslati Specific EOI command (01100000b) na LOWER adresu.