Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature)                      04. Jul 2006.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1. : Prvi deo ispita traje 60 minuta.

Napomena 2. : Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.
Napomena 3. : Ocenjivanje pitanja je po principu 'sve ili nista', odnosno nema parcijalnih poena!

| 1 (1) | Objasniti zašto je neophodna ASSUME direktiva u asemblerskim programima 8086 procesora. ASSUME direktiva je neophodna da bi asembler mogao da zna vrednosti učitane u segmentne registre. Na osnovu toga asembler zna da li je podatak adresibilan ili da li je moguće izvršiti poziv procedure, odnosno može da izračuna fizičke adrese. Ova direktiva je neophodna jer asembler ne može odrediti sadržaj segmentnih registara analizom koda. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (2) | Za šta se i kako koristi pin BHE kod procesora 8086? Detaljno objasniti. Šta znači BHE? BHE (Bank High Enable) Resetuje se kada treba preneti viši bajt podatka Prenos podataka: Samo nizi bajt podatka BHE =1 , A0=0 (Parna adresa) Samo viši bajt podatka BHE =0 , A0=1 (Neparna adresa) Cela reč u jednom ciklusu (BHE =0, A0=0) Za prenos jedne reči sa neparne adrese potrebno je DVA ciklusa na magistrali ! |  |  |
| 3 (3) | Nabrojati i objasniti SVE vrste prekida kod 8086 procesora (oba nivoa podele). - Spoljašnji - hardverski (eksterni uređaji): Nemaskirajući, Maskirajući - Unutrašnji (8086): Nekorektno izvršavanje, Softverski – INT, Single step (trap) ------------------------------------------------- - Nemaskirajući: Eksterni signal na ulazni pin NMI od uređaja za kontrolu ispravnosti rada sistema - Maskirajući: Eksterni signal na ulazni pin INTR od npr. kontrolora periferija spremnih za prenos podataka - Nekorektnost u izvršavanju tekuće instrukcije: nelegalan kod operacije, nelegalan način adresiranja, deljenje nulom... - Softverski: rezultat izvršavanja instrukcije INT - Single step (trap) režim |  |  |
| 4 (2) | Precizno i detaljno opisati dohvatanje adrese prekidne rutine iz IVT, i objasniti šta je IVT. Interrupt Vector table: Tabela adresa prekidnih rutina Prvih 1KB memorije (adrese 00000h-003FFh) 256 adresa (CS,IP = 4B) Adresa u IVT = tip prekida * 4; Početna adresa IVT: 00000h Vektor za jedan prekid zauzima 1ulaz u IVT tj. 4 memorijske lokacije Iz memorije se sa izračunate adrese čita adresa prekidne rutine |  |  |
| 5 (1) | Objasniti funkciju pinova ALE i /DEN kod 8086. ALE (Address Latch Enable): kada je 1, magistrala sadrzi memorijsku ili IO adresu /DEN (Data Bus Enable): Aktivira eksterne bafere magistrale podataka |  |  |
| 6 (1) | Kod mikrokontrolera 8051, kako sve može da se koristi port P3? Port P3 može da se koristi: kao skup U/I pinova kao skup pinova posebne namene. ------------------------------------- U slučaju da se portovi koriste kao U/I portovi, pristupa im se preko registara posebne namene P0, P1, P2 i P3 Svi portovi su bit adresebilni što se koristi kao: - PX.Y, gdje je: X - broj porta, Y - broj pina - Ili preko njihove adrese |  |  |
| 7 (2) | 8251. Koliko se karaktera prenese u jedinici vremena (sec) serijskom asinhronom vezom ako su poznati sledeći parametri: broj informacionih bita je 7, postoji bit parnosti, 2 stop bita, vreme koje protekne između prenosa 2 uzastopna karaktera je 4 periode takta, TxC=RxC=4800Hz, faktor deljenja učestanosti je 16? 4800/16 = 300 1 (start) + 7 (data) + 2 (stop) + 1 (parity) +4 (delay) = 15 300/15 = 20 |  |  |
| 8 (3) | 8259A. Nabrojati sve unutrašnje registre ovog uređaja i objasniti njihovu funkciju. IMR (Interrupt Mask Register) (De)maskiranje pojedinačnih ulaza za zahteve za prekid, Bit registra « prekid sa istim brojem, Demaskiranje prekida slanjem komandne reči sa 0 na mestu odgovarajućeg bita IRR (Interrupt Request Register) Bit registra « ulaz za zahtev za prekid, Na nekom ulazu je aktivan zahtev za prekid Þ odgovarajući bit registra je postavljen, Zahtev za prekid mora ostati aktivan na ulazu IR sve do silazne ivice prvog impulsa! ISR (Inservice Register) Bit registra « ulaz za zahtev za prekid, Zahtev sa ulaza se trenutno opslužuje Þ odgovarajući bit registra postavljen Priority solver Određuje kada se opslužuje zahtev za prekid sa nekog od ulaza |  |  |
| 9 (2) | Objasniti pojam reentrant funkcije u Keil C-a. Reentrant funkcije, su funkcije za koje se alocira stek, što omogućava da: budu deljene od strane više procesa se rekurzivno pozivaju |  |  |
| 10 (4) | Detaljno objasniti načine na koje se može pročitati broj iz 8254 brojača. Brojači 8254 imaju lečeve na izlazima Čitanje iz brojača = čitanje sa izlaza lečeva Za čitanje ispravnog broja, mora se - zaustaviti brojanje (isključivanjem signala takta ili obaranjem ulaza GATE eksternim hardverom) ili - zalečovati trenutni broj na izlazu lečeva (komandom za lečovanje, tj. slanjem kontrolne reči kontrolnom registru, ili read-back komandom) |  |  |
| 11 (2) | Objasniti pojam 'stanje čekanja' (wait state), i navesti sve mane sistema sa stanjima čekanja. Dodatni ciklus signala takta, ubačen da bi se nekom uređaju dalo dodatno vreme da završi operaciju Ubacivanje WAIT procesorskog ciklusa zamrzava akcije na magistralama READY kontrolna linija Dodatni uređaji za realizaciju stanja čekanja unose dodatna kašnjenja Dok CPU čeka na odziv memorije ne moze da koristi taj podatak Nekada nije dovoljno jedno stanje čekanja Više hardverskih rešenja za 0 wait state (npr. Cashe memory) |  |  |
| 12 (2) | 8255A. Kako treba povezati ulaz RESET ovog uređaja, i zašto? Ulaz RESET povezan na sistemsku reset liniju Þ kada je sistem resetovan, sve linije portova inicijalizovane kao ulazne! Tako se sprečava uništavanje kola koja su povezana na linije porta. U suprotnom, port bi posle inicijalizacije mogao da pokuša da postavi podatke na izlaze. |  |  |
| 13 (4) |  | Two-level predictors. Nacrtati i detaljno objasniti (2,2) prediktor. Prilikom odlučivanja da li će do skoka doći ili ne u obzir se uzima ponašanje prethodnih skokova. Primer (2,2) prediktora: GBH – Global Branch History |  |
| 14 (2) |  | Detaljno objasniti pojam VLIW procesora. Single instruction specifies more than one concurrent operation. Less run-time instructions and more compile-time activities. Difficult to make it binary-code compatible with existing processors. Code size may increase if application/compiler not adequate. Good for special purpose applications/compilations. |  |
| 15 (2) |  | Objasniti šta SMP - shared memory multiprocessing, i navesti prednosti i mane. SMP je u osnovi MIMD arhitektura. Sastoji se od deljene memorije, komunikacionog medija, kao i skupa nezavisnih procesora sa keš momorijama. Svi procesori deli isti logički adresni prostor. Adresni prostor implementiran je kao jedana fizička jedinica. Prednosti: jednostavan za implementaciju, jednostavan programski model. Mane: mala skalabilnost, sa povećanjem broja procesora preko neke granice značajno opadaju performanse. |  |
| 16 (3) |  | Navesti i detaljno objasniti tri osnovna faktora koja ograničavaju postizanje maksimalnog paralelizma kod superskalarnih procesora. Tri osnovna faktora koja ogranicavaju paralelizam kod SS procesora su: - Hazardi podataka : kada druga instrukcija zahteva podatak koji je rezultat prve instrukcije (obe su istovremeno fetch-ovane) - Upravljacki (kontrolni) hazardi: npr. Kod instrukcije skoka - Strukturalni (resource) hazardi: |  |
| 17 (4) |  | Nacrtati i detaljno opisati sve stepene pipeline-a kod Pentium procesora. Materijal za predavanja, Mps.ppt slajdovi 14-19 |  |